# Hava Savunma / Roket Hedef Takibi Projesi

## Güncelleme Raporu

### Kapsam

Bu rapor, önceki teknik durum raporundan sonra projede yapılan mimari, haberleşme, state tasarımı, action tasarımı, reset akışı ve loglama sistemi geliştirmelerini kapsamaktadır. Özellikle Python–Unity haberleşmesi, env.py yapısı, state/observation akışı, action denormalization ve log mimarisinin netleştirilmesi üzerinde çalışılmıştır.

## 1. State Yapısının Güncellenmesi ve Netleştirilmesi

Bu aşamada projenin en kritik parçalarından biri olan observation/state yapısı yeniden ele alınmış ve daha tutarlı bir hale getirilmiştir.

Önceki durumda roket irtifası (roc_h) state içinde yer alıyordu. Bu aşamada buna ek olarak hedef irtifası da (target_h) state setine eklendi. Böylece agent artık yalnızca hedefe giden yön vektörünü değil, hedefin mutlak irtifa bilgisini de açık şekilde görebilecek hale geldi. Bu, özellikle hedef ile roket arasında dikey geometri farkının daha açık temsil edilmesini sağladı.

Son durumda state yapısı 20 boyutlu hale getirildi:

- target_dir → 3 boyut

- rel_vel → 3 boyut

- roc_vel → 3 boyut

- roc_ang_vel → 3 boyut

- roc_h → 1 boyut

- target_h → 1 boyut

- g → 3 boyut

- distance → 1 boyut

- closing_rate → 1 boyut

- blend_w → 1 boyut

Toplam: 20 state

Buna ek olarak state sıralaması net biçimde sabitlendi. Bu sabitleme hem parse_state() fonksiyonunun doğru çalışması hem de PPO tarafında giriş boyutunun güvenli şekilde korunması açısından önemliydi.

## 2. State Katmanlarının İsimlendirilmesi

Bu sohbette önemli bir kavramsal düzenleme de state isimlendirmesinde yapıldı. Daha önce “state” ifadesi bazen ham JSON/dict veriyi, bazen parse edilmiş vektörü, bazen de normalize edilmiş observation’ı ifade ediyordu. Bu durum özellikle loglama ve training tarafında kafa karışıklığına yol açıyordu.

Bu nedenle state akışı üç ayrı seviyeye ayrıldı:

### raw_state

Unity’den TCP/JSON üzerinden gelen ham veri paketi.
Bu veri Python tarafında dict olarak tutuluyor.

Örnek yapı:

- episode_id

- step_id

- states alt sözlüğü

Bu seviye özellikle:

- reward hesabı

- done kontrolü

- loglama

- debug

için kullanılacak şekilde belirlendi.

### vector_state

raw_state["states"] içeriğinin sabit sırayla düzleştirilmiş numpy vektöre çevrilmiş hali.

Bu seviye:

- observation vektörünü açık şekilde görmek

- normalize öncesi vektör halinde işlem yapmak

için kullanılıyor.

### normalized_state

vector_state’in sabit ölçekler ile normalize edilmiş hali.

Bu seviye yalnızca:

- PPO agent girişinde

- training loop observation’ında

kullanılacak şekilde kararlaştırıldı.

Bu ayrım, log ve RL akışını temizleştiren en önemli kavramsal ilerlemelerden biri oldu.

## 3. env.py İçindeki Akışın Yeniden Tasarlanması

Bu aşamada env.py dosyası sistemli şekilde oluşturuldu ve ana fonksiyonlar ayrıştırıldı.

### Oluşturulan ana fonksiyonlar

- read_state()

- parse_state()

- normalize_state()

- denormalize_action()

- reset()

- step()

- build_info()

Bu tasarımın amacı, environment sınıfını yalnızca “state alan ve action gönderen bir yer” olmaktan çıkarıp, tüm RL çevriminin merkezî kontrol katmanına dönüştürmekti.

### read_state()

Connector üzerinden gelen paketi okur ve ham raw_state dict yapısını döndürür.

### parse_state()

raw_state içindeki states alanını 20 boyutlu vector_state haline çevirir.

### normalize_state()

vector_state’i normalize edilmiş observation haline getirir.

Bu üçlü yapı sayesinde artık hem loglama hem RL eğitimi aynı veriyi farklı seviyelerde kontrollü biçimde kullanabilecek hale geldi.

## 4. State Normalizasyonunun Sabitlerle Yapılandırılması

State bileşenlerinin farklı ölçeklerde olması nedeniyle manuel normalization yaklaşımı benimsendi. Bunun için env.py içinde sabitler tanımlandı:

- TARGET_DIR_SCALE = 1.0

- REL_VEL_SCALE = 100.0

- ROC_VEL_SCALE = 100.0

- ROC_ANG_VEL_SCALE = 10.0

- HEIGHT_SCALE = 100.0

- GRAVITY_SCALE = 9.81

- DISTANCE_SCALE = 500.0

- CLOSING_RATE_SCALE = 100.0

Başlangıçta bu sayılar doğrudan fonksiyon içinde yazılmıştı. Daha sonra mühendislik kalitesi ve okunabilirlik açısından bu “magic number”lar sabit değişkenlere taşındı. Böylece ileride tuning yapmak da kolaylaştırıldı.

Bu aşamada normalize edilmiş state’in yalnızca PPO için kullanılacağı, loglama ve reward tarafında ise ham fiziksel büyüklüklerin tercih edileceği kararlaştırıldı.

## 5. Python ↔ Unity Haberleşme Yapısının Netleştirilmesi

### Unity → Python

Unity’den Python’a gelen paket yapısı netleştirildi ve şu formatta sabitlendi:

- episode_id

- step_id

- states sözlüğü

Bu sözlük içinde:

- target_dir

- rel_vel

- roc_vel

- roc_ang_vel

- roc_h

- target_h

- g

- distance

- closing_rate

- blend_w

alanları bulunuyor.

### Python → Unity

Python’dan Unity’ye gidecek mesajlar iki ana tipe indirildi:

#### Reset paketi

type = "reset"
values = [px, py, pz, ry, rz]

#### Action paketi

type = "action"
values = [thrust, pitch_f, yaw_f]

Bu yapı sade, okunaklı ve genişletilebilir bulundu. Ayrıca Unity tarafında parse etmesi kolay olduğu için tercih edildi.

## 6. connector.py Katmanının Temizlenmesi

Bu sohbet sırasında connector.py dosyası da gözden geçirildi ve environment ile uyumu netleştirildi.

### Temel özellikler

- TCP tabanlı haberleşme

- 4-byte length prefix ile framing

- JSON ↔ dict dönüşümü

- send_packet

- read_packet

- _recv_exact

başlıklarıyla sade ve temiz bir connector sınıfı kuruldu.

Başlangıçta method isimlendirmeleri ile environment arasında küçük uyumsuzluklar vardı (sendPacket / readPacket ile send_packet / read_packet). Bunlar daha sonra Python stiline uygun biçimde güncellendi ve env.py ile uyumlu hale getirildi.

Bu düzeltme küçük görünse de, environment ve connector arasında temiz bir sözleşme kurulması açısından önemliydi.

## 7. Target Başlangıç Konumu ve Heading Üretimi

Bu sohbette reset başlangıç koşulları da detaylı ele alındı.

Başlangıçta target konumu, px üzerinden pz = sqrt(r^2 - px^2) mantığıyla türetilmeye çalışıldı. Bu yöntem geometrik olarak çember denklemini sağlasa da iki önemli sorun doğuruyordu:

- pz yalnızca pozitif seçilirse yarım çember üretiyordu.

- px’i uniform seçmek, çember üzerinde uniform açı dağılımı üretmiyordu.

Bu nedenle yöntem değiştirildi ve theta tabanlı spawn mantığına geçildi:

- theta ~ uniform(0, 2π)

- px = 300 * cos(theta)

- pz = 300 * sin(theta)

Bu sayede target başlangıç konumu çember üzerinde gerçek uniform dağılımla üretildi.

Ardından target’ın merkeze bakacak şekilde temel heading’i üretildi ve bunun üstüne:

- rz += random_heading_offset

- random_heading_offset ∈ [-60, +60]

eklenerek hedefin başlangıç yönü merkez doğrultusuna göre ±60° sapmalı hale getirildi.

Bu, curriculum ve varyasyon açısından daha uygun bir reset davranışı oluşturdu.

## 8. Reset Akışının Yeniden Tanımlanması

Bu sohbetin önemli sonuçlarından biri de reset() fonksiyonunun gerçek görev tanımının netleştirilmesi oldu.

Başlangıçta reset yalnızca Unity’ye “reset paketi” gönderen bir fonksiyon gibi düşünülüyordu. Daha sonra RL çevrimi açısından doğru davranışın şu olduğu netleştirildi:

### reset() ne yapmalı?

- Random başlangıç konum ve rotasyon üretmeli

- Step sayaçlarını sıfırlamalı

- Unity’ye reset paketi göndermeli

- Unity’den ilk raw_state’i okumalı

- vector_state üretmeli

- normalized_state üretmeli

- Başlangıç log bilgisi için start_info hazırlamalı

- Bunları train loop’a döndürmeli

Bu kritik bir karardı. Çünkü agent’ın ilk action’ı üretmeden önce ilk observation’ı alması gerekiyor. Yani:

- reset() ilk observation’ı hazırlar

- step(action) ise sonraki transition’ı üretir

Bu farkın netleşmesi, RL döngüsünün doğru kurulması açısından çok önemliydi.

Ayrıca bu aşamada şu nokta da netleştirildi:

İlk observation alınırken reward hesaplanmaz.
Reward yalnızca bir transition sonrası, yani action uygulandıktan sonra hesaplanır.

## 9. Action Tasarımının Netleştirilmesi

Bu sohbette action uzayı da kesinleştirildi.

### Son action boyutu

Toplam 3 action:

- thrust

- pitch_f

- yaw_f

### Roll kararı

Roll ekseni tamamen kapatıldı. Bunun sebebi:

- roll için kontrol kuvveti üretilmiyor olması

- roketin ilk sürümde roll’süz daha stabil davranmasının hedeflenmesi

- öğrenme uzayını küçültmek

Bu sayede kontrol problemi 3 eksenden 2 eksene indirildi ve learning burden azaltıldı.

## 10. Action Denormalization Kararı

PPO ajanının ürettiği action’ların normalize aralıkta olacağı, Unity’ye gönderilmeden önce Python tarafında fiziksel komutlara dönüştürüleceği kararlaştırıldı.

### Son fiziksel action aralıkları

#### Thrust

Roketin kütlesi ve ağırlık hesabı dikkate alınarak thrust için:

- MIN_THRUST = 600 N

- MAX_THRUST = 1000 N

aralığı seçildi.

Bu aralık seçilirken şu teknik tartışmalar yapıldı:

- Roketin ağırlığı yaklaşık 490 N civarında

- 500 N alt sınırı hover sınırına çok yakın

- 700 N alt sınırı ise fazla güvenli ve aşırı taşıyıcı olabilirdi

- 600–1000 N aralığı, hem fiziksel olarak mantıklı hem de RL açısından dengeli bir orta yol olarak seçildi

#### Pitch ve Yaw

Pitch ve yaw için simetrik aralık benimsendi:

- MAX_PITCH_FORCE = 1.5

- MAX_YAW_FORCE = 1.5

Böylece:

- action[1] ∈ [-1,1] → pitch_f ∈ [-1.5, +1.5]

- action[2] ∈ [-1,1] → yaw_f ∈ [-1.5, +1.5]

olarak fiziksel komut üretilecek.

### Nihai denormalizasyon mantığı

- thrust: [-1,1] → [600,1000]

- pitch: [-1,1] → [-1.5,+1.5]

- yaw: [-1,1] → [-1.5,+1.5]

Ayrıca burada şu mimari kararı kesinleşti:

Unity hiçbir ek scaling yapmayacak.
Python tarafında action son fiziksel komut haline getirilecek, Unity yalnızca uygulayacak.

Bu, kontrol mantığını merkezileştiren önemli bir tasarım kararı oldu.

## 11. build_info() Fonksiyonunun Anlamlandırılması

Başlangıçta build_info() fonksiyonu sadece boş gövdeli bir yer tutucu durumundaydı. Bu sohbet içinde onun asıl rolü tanımlandı.

### build_info() ne yapacak?

- raw_state

- denorm_action

- reward

- done

- done_reason

gibi bilgileri alıp, log ve analiz için düzenli bir sözlük üretecek.

Bu sözlük:

- CSV loglarına

- konsol loglarına

- episode başlangıç/bitiş özetlerine

girdi sağlayacak.

Böylece train dosyasında sürekli ham dict içinden alan çekme karmaşası azaltılacak.

Bu karar, log sisteminin environment ile eğitim döngüsü arasında temiz bir sözleşme ile çalışmasını sağladı.

## 12. Loglama Mimarisi

Bu sohbette log sistemi ciddi şekilde yeniden tasarlandı.

### İki ana log türü tanımlandı

#### A) Konsol logları

Amaç:

- runtime sırasında hızlı takip

- insan tarafından okunabilir özet

- fiziksel ham değerler

- başarıların dikkat çekici gösterimi

#### B) CSV logları

Amaç:

- detaylı veri analizi

- raporlama

- pandas/Excel ile inceleme

- tarih damgası ile arşivleme

### Konsol log stratejisi

Her step’i yazdırmanın çok gürültülü olacağı görüldü.
Bu nedenle:

- reset logları

- belirli step aralıklarında progress logu

- episode sonu summary logu

- PPO update sonu logu

şeklinde çok katmanlı bir konsol yapısı tasarlandı.

Başarı durumları için önceki projedeki gibi yeşil ANSI renk kodları kullanılması planlandı.

### CSV log stratejisi

Detaylı step-level log, episode-level log ve update-level log ayrımı planlandı.

Bu loglara:

- timestamp

- reward

- done

- done reason

- raw state alanları

- denormalize action alanları

- PPO loss / KL / entropy gibi metrikler

eklenmesi kararlaştırıldı.

### log.py dosyasının oluşturulması

Log fonksiyonlarının train.py içine dağılmaması için bunların ayrı bir log.py modülüne taşınması kararlaştırıldı ve uygulandı.

Bu modülerlik sayesinde:

- env.py → ortam mantığı

- train.py → eğitim akışı

- log.py → loglama katmanı

ayrımı sağlandı.

Bu, projenin mimari kalitesini ciddi biçimde artırdı.

## 13. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

### Sorun 1: State seviyelerinin karışması

Aynı “state” kelimesi hem dict, hem vektör, hem normalize observation için kullanılıyordu.

Çözüm:
raw_state, vector_state, normalized_state ayrımı getirildi.

### Sorun 2: Reset sonrası ilk observation’ın belirsizliği

Başlangıçta reset() yalnızca reset paketi gönderiyordu; ilk state’in nerede okunacağı net değildi.

Çözüm:
İlk state okumasının reset() akışının parçası olması gerektiği kararlaştırıldı.

### Sorun 3: İlk state için reward hesaplanıp hesaplanmayacağı

Reward’ın reset sonrası ilk observation’da hesaplanıp hesaplanmayacağı kafa karışıklığı yarattı.

Çözüm:
Reward’ın yalnızca action sonrası transition için hesaplanacağı netleştirildi.

### Sorun 4: Target başlangıç konum üretiminde uniform dağılım problemi

px üzerinden pz üretme yöntemi çember üzerinde uniform başlangıç üretmiyordu.

Çözüm:
Theta tabanlı spawn mantığına geçildi.

### Sorun 5: Action eksenleri ve roll karışıklığı

Action listesinde bir aşamada roll_f ve yaw_f karışıklığı oluştu.

Çözüm:
Action uzayı üç boyutlu olacak şekilde sabitlendi:

- thrust

- pitch_f

- yaw_f
ve roll tamamen kapatıldı.

### Sorun 6: Log verisinin hangi state seviyesinden alınacağı

Normalize edilmiş state ile ham state’in logda karışma riski vardı.

Çözüm:
Logların ham fiziksel verilerden üretileceği; normalize edilmiş state’in yalnızca agent inputunda kalacağı kararlaştırıldı.

## 14. Sonuç

Bu sohbet sonunda proje mimarisi belirgin biçimde olgunlaştı.

Özellikle aşağıdaki alanlarda ciddi netleşme sağlandı:

- state temsili

- observation akışı

- reset-step sözleşmesi

- Python–Unity haberleşme yapısı

- action uzayı ve denormalization

- başlangıç koşulu üretimi

- log mimarisi

- environment sorumluluk dağılımı

Henüz tamamlanmamış ana parça calculate_reward() ve buna bağlı done / done_reason mantığıdır. Bu kısım sonraki aşamada ele alınacaktır.

Ancak mevcut durumda environment–connector–logging üçlüsü, PPO eğitim döngüsünün kurulabilmesi için yeterince sağlam bir iskelete ulaşmıştır.