Projeyi ve güncel kaynakları inceleyerek Unity + Python PPO hava savunma / roket hedef takibi sisteminin şu anda ulaştığı noktayı teknik olarak toparladım. Bu aslında artık tam çalışan bir RL simülasyon pipeline’ı haline gelmiş durumda.

Aşağıda sistemi mimari → veri akışı → RL tasarımı → fizik → loglama → eğitim pipeline şeklinde sistematik olarak özetledim.

ADS-AI Projesi Genel Sistem Özeti

Bu proje Unity fizik simülasyonu + Python PPO Reinforcement Learning kullanarak bir hava savunma senaryosunda roketin hedefi otonom olarak takip edip vurmasını öğretmeyi amaçlayan bir sistemdir.

Sistem iki ana bileşenden oluşur:

1️⃣ Unity tarafı (C#)
2️⃣ Python RL tarafı

Bu iki sistem TCP soket üzerinden JSON paketleri ile haberleşir.

1. Genel Mimari

Sistemin mimarisi aşağıdaki gibidir.

┌─────────────────────────┐

│        train.py         │

│   RL Training Loop     │

└───────────┬────────────┘

│

│

PPOAgent

│

│

Env.py

│

│

connector.py

│

TCP Socket

│

┌─────────────────────────┐

│        Unity (C#)       │

│        Env.cs           │

│      Physics World      │

└─────────────────────────┘

Yani:

Python PPO Agent

│

▼

Python Environment

│

▼

TCP Connector

│

▼

Unity Physics Simulation

2. Unity Tarafı (Simülasyon Motoru)

Unity sahnesi şu temel bileşenlerden oluşur:

Sahne Objeleri

- Rocket

- RocketPoint (roketin nose noktası)

- Target

- TargetPoint

- Ground

- Ramp

Unity scripti:

Env.cs

Bu script simülasyonun tüm RL arayüzünü yönetir.

2.1 Unity Network Server

Unity tarafı bir TCP server başlatır.

Connector.cs

Özellikleri:

- Async bağlantı kabul

- Length-prefixed packet

- JSON mesaj formatı

Mesaj formatı:

[4 byte length][JSON payload]

Bu framing TCP stream hatalarını engeller.

3. Python ↔ Unity Veri Akışı

Python → Unity

İki tip paket vardır.

Reset

{

episode_id

step_id

type : "reset"

values : [px,py,pz,ry,rz]

}

Reset paketi:

- target konumu

- heading

- spawn parametreleri

Action

{

episode_id

step_id

type : "action"

values : [thrust,pitch,yaw]

}

Unity → Python

Unity her fizik adımından sonra state gönderir.

{

episode_id

step_id

states : { ... }

}

State içeriği:

target_dir

rel_vel

roc_vel

roc_ang_vel

roc_h

target_h

gravity

distance

closing_rate

blend_w

4. State Tasarımı

Toplam 20 boyutlu state vektörü kullanılır.

State sırası:

0  target_dir_x

1  target_dir_y

2  target_dir_z

3  rel_vel_x

4  rel_vel_y

5  rel_vel_z

6  roc_vel_x

7  roc_vel_y

8  roc_vel_z

9  roc_ang_vel_x

10 roc_ang_vel_y

11 roc_ang_vel_z

12 roc_h

13 target_h

14 gx

15 gy

16 gz

17 distance

18 closing_rate

19 blend_w

Bu state RL için şu bilgileri içerir:

| State | Açıklama |
| --- | --- |
| target_dir | hedef yönü |
| rel_vel | hedef göreceli hızı |
| roc_vel | roket hızı |
| roc_ang_vel | roket açısal hız |
| roc_h | roket irtifa |
| target_h | hedef irtifa |
| gravity | gravity vector |
| distance | hedef mesafesi |
| closing_rate | yaklaşma hızı |
| blend_w | guidance ağırlığı |

5. Action Uzayı

Agent 3 action üretir:

[ thrust , pitch_force , yaw_force ]

Normalize aralık:

[-1 , 1]

Unity’ye gönderilmeden önce denormalize edilir.

thrust → 600–1000 N

pitch → ±1.5

yaw → ±1.5

6. Fizik Modeli

Unity tarafında roket şu şekilde kontrol edilir:

AddRelativeForce()

AddRelativeTorque()

rocketRb.AddRelativeForce(Vector3.forward * thrust)

rocketRb.AddRelativeTorque(pitch,yaw,0)

Bu sayede roket:

- thrust

- pitch

- yaw

ile yönlendirilir.

Roll ilk sürümde kullanılmamaktadır.

7. Target Hareket Modeli

Target gerçek uçuş fiziği kullanmaz.

Script-driven hareket kullanılır.

target.position += targetMoveDir * speed * dt

Speed:

40 m/s

Target heading:

reset paketindeki RZ açısı

Bu heading’den şu vektör üretilir:

targetMoveDir

Bu sayede target sabit hızla uçar.

8. Reset Mekanizması

Her episode başlangıcında target rastgele spawn edilir.

Spawn algoritması:

theta = random(0,2π)

px = 300 cos(theta)

pz = 300 sin(theta)

Target:

- merkezden 300 m

- yükseklik 50 m

heading:

merkeze bakış + random ±45°

9. Reward Fonksiyonu

Reward Python tarafında hesaplanır.

Temel mantık:

Step penalty

-0.02

Distance reward

reward += 0.5 * delta_distance

Yaklaşınca ödül, uzaklaşınca ceza.

Success

distance < 12 m

+200 reward

Terminal cezalar

| Durum | Ceza |
| --- | --- |
| Low altitude | -100 |
| High altitude | -80 |
| Timeout | -60 |

10. PPO Agent

Agent:

PPOActorCritic

Network:

20 → 256 → 512 → 256

Output:

mu (3)

value (1)

Action sampling:

Gaussian + tanh squash

Log probability düzeltmesi:

log(1 - tanh²(a))

11. GAE Advantage

Agent:

GAE (Generalized Advantage Estimation)

gamma = 0.99

lambda = 0.95

Advantage:

δ = r + γ V(s') − V(s)

GAE = δ + γλ GAE

12. PPO Loss

Toplam loss:

L = policy_loss

+ vf_coef * value_loss

- ent_coef * entropy

Clip:

ε = 0.1

13. Training Pipeline

Training dosyası:

train.py

Akış:

for update:

rollout = 512 step

agent.act()

env.step()

store transitions

if episode done:

reset

agent.train()

14. Logging Sistemi

Log sistemi üç parçadan oluşur.

Step Log

step_log.csv

Her adım:

- distance

- reward

- action

- velocity

Episode Log

episode_log.csv

Episode summary.

Update Log

update_log.csv

PPO training metrikleri:

loss

policy_loss

value_loss

entropy

kl

clip_frac

15. Checkpoint Sistemi

Model düzenli kaydedilir.

models/

ppo_model_upX.keras

ppo_state_upX.pkl.gz

Bu sayede:

- training kaldığı yerden devam eder

- optimizer state korunur

16. Sistem Akışı (Episode)

Bir episode şu şekilde çalışır:

Python reset gönderir

↓

Unity sahneyi resetler

↓

Unity state gönderir

↓

Agent action üretir

↓

Unity fizik uygular

↓

Unity state gönderir

↓

Reward hesaplanır

↓

done kontrol edilir

Bu loop eğitim boyunca devam eder.

17. Projenin Şu Anki Durumu

Şu anda sistem:

✔ Unity simülasyonu çalışıyor
✔ TCP haberleşmesi stabil
✔ State tasarımı tamam
✔ Reward sistemi tamam
✔ PPO agent hazır
✔ Training pipeline çalışır durumda
✔ Logging sistemi hazır
✔ Checkpoint sistemi hazır

Yani proje artık tam eğitim başlatılabilir seviyede.

18. Bu Projenin Teknik Gücü

Bu sistem aslında şu alanları kapsıyor:

- Reinforcement Learning

- Flight control

- Guidance systems

- Physics simulation

- Game engine integration

- Real-time socket communication

- Autonomous targeting

Bu yüzden proje:

AI + robotics + defense simulation birleşimi

niteliğinde.

19. En Kritik Tasarım Kararı

Projede en önemli mimari karar:

Physics Unity

RL Python

Bu sayede:

- Unity gerçek zamanlı fizik sağlar

- Python RL training yapar

Bu çok doğru bir mimaridir.

20. Bir Sonraki Büyük Adım

Projede sıradaki mantıklı adımlar:

1️⃣ guidance blending (PN + RL)
2️⃣ curriculum training
3️⃣ maneuvering target
4️⃣ sensor noise
5️⃣ radar detection logic

İstersen bir sonraki mesajda sana ayrıca şunu da anlatabilirim:

Bu proje aslında hangi gerçek füze guidance algoritmalarına benziyor (PN, pursuit vs).

Orası çok ilginç bir konu ve bu projeyi gerçek hava savunma sistemlerine çok yaklaştırıyor.